### Описание алгоритма регулирования температуры с использованием адаптивного PID-контроллера

Алгоритм реализует адаптивный цифровой PID-регулятор с функциями предсказания, сглаживания производной, анти-насыщения интеграла (anti-windup), и динамической настройки коэффициентов PID в зависимости от текущей температуры. Он предназначен для точного поддержания заданной температуры с учётом текущих и предстоящих условий нагрева.

#### Параметры функции regulate:

- temp: текущая измеренная температура.

- targetTemp: текущая целевая температура.

- targetSpeed: желаемая скорость нагрева.

- nextSpeed: ожидаемая следующая скорость нагрева (по умолчанию равна targetSpeed).

- timeToNext: время в секундах до следующего этапа регулирования.

### Основные этапы работы алгоритма:

#### 1. Вычисление интервала времени:

Интервал dt между вызовами функции необходим для корректной работы дифференциальной и интегральной составляющих.

const dt = (now - this.prevTime) / 1000 || 1;

#### 2. Адаптивные коэффициенты PID:

Коэффициенты Kp, Ki и Kd подбираются динамически в зависимости от текущей температуры через функцию getPidCoefficient. Это повышает устойчивость и точность управления:

#### 3. Прогноз ожидаемой температуры:

Используется плавное предсказание будущей температуры на основе текущей и следующей скорости нагрева:

const blend = Math.max(0, Math.min(1, timeToNext / 10));

expectedTemp = targetTemp * blend + (targetTemp + nextSpeed * 10) * (1 - blend);

Это позволяет регулятору заблаговременно снижать или увеличивать мощность, предотвращая перегрев и недогрев.

#### 4. Расчёт ошибки:

Ошибка определяется как разница между ожидаемой (прогнозной) температурой и текущей:

const error = expectedTemp - temp;

#### 5. Сглаживание производной (D):

Для устойчивости к шумам применяется экспоненциальное сглаживание производной ошибки:

this.derivative = this.derivative * 0.9 + (error - this.prevError) / dt * 0.1;

#### 6. Интегральная составляющая (I) и защита от накопления (Anti-Windup):

- Если температура ниже заданной (error > 0), интеграл накапливается.

- Если температура превышает цель более чем на 0.5°C (error < -0.5), интеграл уменьшается, устраняя "перегрев".

Интеграл ограничивается по модулю:

const MAX_I = 300;

this.integral = Math.max(-MAX_I, Math.min(MAX_I, this.integral));

#### 7. Расчёт PID-компонент:

P = Kp * error

I = Ki * this.integral

D = Kd * this.derivative

Суммарный выход:

pidOutput = P + I + D

#### 8. Ограничение управляющего сигнала:

Чтобы не превышать допустимое воздействие на нагреватель, выход ограничен диапазоном от -3 до 3:

pidOutput = Math.max(Math.min(pidOutput, 3), -3);

#### 9. Охлаждение:

Охлаждение разрешается, если ошибка меньше -0.5:

const allowCool = error < -0.5;

#### 10. Управление исполнительным устройством:

Функция setSpeed(...) передаёт итоговый сигнал управления на нагреватель или охладитель, включая флаги allowCool и allowLight.